| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра прикладной математики |  |  |
| Расчётно-графическое задание № 1 |  |  |
| по дисциплине «Безопасность и жизнедеятельность» |  |  |
| Расчёт эквивалентного уровня шума |  |  |
|  |  | Ямщиков Владимир |
|  | Группа ПМ-25 |
|  | Вариант 29 |
|  | Преподаватель | Асеев Георгий Евгеньевич |
| Новосибирск, 2024 |  |  |

Цель работы:

Научиться рассчитывать эквивалентный уровень шума на рабочем месте.

Условие задачи:

Рассчитать эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на рабочем месте работника механической мастерской. Сделать заключение о допустимости такого уровня шума по СанПин 1.2.3685-21 (п.34, 35) При необходимости дать рекомендации по снижению шума, с учётом технологических операций по своему варианту.

Вариант 29:

Операции

Планирование работ и перерывов; Сварка; Ковка; Резка и зачистка; Обработка на токарном станке.

Планирование работ и перерывов

Продолжительность, ч; Уровень звукового давления, дБ.

1; 62.

Сварка

Продолжительность, ч; Уровень звукового давления, дБ; Уровень звукового давления, дБ; Уровень звукового давления, дБ.

5,5; 81; 81; 82.

Резка и зачистка

Продолжительность, ч; Уровень звукового давления, дБ; Уровень звукового давления, дБ; Уровень звукового давления, дБ.

1,5; 87; 92; 91.

Анализ рабочей обстановки

В примере рассматривается оценка шума на рабочем месте сварщика механической мастерской с использованием стратегии измерения на основе рабочей операции. Рабочий день сварщика включает в себя:

- планирование работ (в малошумных условиях);

- два периода резки, зачистки и сварки стальных листов;

- обеденный перерыв (в данном случае обеденный перерыв рассматривается как

составная часть рабочего дня);

- планирование работ (в малошумных условиях);

- два периода резки, зачистки и сварки стальных листов.

Все сварщики механической мастерской выполняют одну и ту же работу, поэтому их можно объединить в группу равного шумового воздействия. Согласно информации, полученной от мастера участка, выполняемые сварщиком функции можно разделить на три рабочие операции: сварка, резка и зачистка и работу в малошумных условиях (перерывы и планирование работ).

Со слов сварщиков они тратят от 1 до 2 ч в день на операции резки и зачистки и от 5 до 6 ч в день на сварку. Остальную часть рабочего дня составляют перерывы и планирование работ. На основе этих данных значения стандартных неопределённостей продолжительностей операций приняты: 0,5 ч для резки и зачистки и 0.5 ч для сварки.

По собранным в ходе анализа рабочей обстановки сведениям определён номинальный день, как показано в таблице 1.

Выбор стратегии измерения

Поскольку число операций, выполняемых сварщиком, ограничено, и каждая из них хорошо определена, рассматриваемая ситуация наилучшим образом подходит для выбора стратегии измерения на основе рабочей операции.

Таблица 1 - Номинальный день сварщика

| Рабочая операция | Продолжительность |
| --- | --- |
| Планирование работы, перерывы (малошумные условия) | 1 |
| Резка и зачистка | 1,5 |
| Сварка | 5,5 |
| Всего | 8 |

Проведение измерений

Вклад шумового воздействия во время планирования работ и перерывов, в шумовое воздействие за день несущественно, поэтому для них достаточно выполнить несколько контрольных выборочных измерений и убедиться, что наблюдаемый уровень звука действительно пренебрежимо мал с точки зрения его учёта в общем воздействии шума. В данном примере полученный (с запасом) эквивалентный уровень звука на периоде планирования работ (и перерывов) равен 62 дБ.

Поскольку оценка шумового воздействия от операций зачистки и сварки существенно зависит от положения уха работника по отношению к применяемому инструменту, измерения были проведены с применением персонального дозиметра шума.

В результате измерений были получены следующие значения.

- Для планирования работ и перерывов:   Lпл <62 дБ.

- Для сварки:

Lсв1=81 дБ;

Lсв2 =81 дБ;

Lсв3 =82 дБ.

- Для зачистки (резки):

Lр1 =87 дБ;

Lр2 =92 дБ;

Lр3 =91 дБ.

Расчет эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день

Для каждой рабочей операции рассчитывается эквивалентные уровни звука по формуле:

где: m – количество измерений при операции; Li - эквивалентный уровень звука при

выполнении операции на периоде i-го измерения

Так, для операции сварки расчёт дал следующее значение

Lсв=10Lg13*100,1*81+ 100,1*81+100,1*82=81.36 дБ

Для операции резки и зачистки расчёт дал следующее значение

Lрез/зач=10Lg13*100,1*87+ 100,1*92+100,1*91=90.48дБ

Для периода планирования работ и перерывов изначально было определено  Lпл=62 дБ.

Вклад m-jq операции в эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день рассчитывается по формуле:

где: Tm – средняя продолжительность m-й операции; T0 – базовая длительность

рабочего дня, равная 8 ч.

В результате:

- для операции планирования работ и перерывов в работе

Lпл8ч=62+10lg18=52,97 дБ

- для операции сварки

Lсв8ч=81.36+10lg5.58=79,73 дБ

- для операции резки и зачистки

Lр8ч=90.48+10lg1.58=83,21 дБ

Тогда, эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день:

𝐿экв8ч = 10 lg[(100,1∗52.97 + 100,1∗79,73 + 100,1∗83,21)] = 84,8 дБ

Полученный эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на рабочем месте сварщика механической мастерской равен 84,8 дБ.

Результаты

Согласно данным СанПин 1.2.3685-21, нормативным эквивалентным уровнем шума является значение 80 дБ, в то время, как наш результат составляет 84.8 дБ, что на 4.8 дБ превышает нормированное значение.  (Согласно статье, предельно-допустимые эквивалентные уровни звука на рабочих местах имеют зависимость от категории напряжённости и тяжести трудового процесса (от 50 до 80 дБА))

Необходимо учитывать, что в случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и подтвердить приемлемый риск здоровью работающих.

При воздействии шума в границах 80-85 дБА (а наше полученное эквивалентное значение 84.8 дБ укладывается в этот диапазон) работодателю необходимо минимизировать возможные негативные последствия путём выполнения следующих мероприятий:

а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми характеристиками(например, использование ручных пил или специальных бесшумных станков для резки материалов в операциях резки и специальных шумоподавляющих агрегатов для операций сварки);

б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерирующего шума(замена устаревшего или дефектного оборудования на более новое современное, издающее меньшее количество шума и работающее с той же или более высокой интенсивностью);

в) использование все необходимых технических средств (защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация – для того, чтобы уменьшать риск развития заболеваний в случае превышения уровня шума на производстве);

г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней приемлемого риска(уменьшение продолжительности работ для людей определённой категории);

д) проведение производственного контроля виброакустических факторов (для текущего оборудования на предприятии);

е) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА работающих, не связанных с основным технологическим процессом (так, в цехах сварки и резки находятся только квалифицированные специалисты и отсутствуют другие сотрудники предприятия);

ж) обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты органов слуха(например, ушных тампонов или шумопоглощающих наушников);

з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше 80 дБА.(В нашем случае это касается и сварщиков и резчиков при условии общего эквивалентного шума за 8 часов, равного 84,8 дБ).

И наконец, работы в условиях эквивалентного уровня шума выше 85 дбА не допускаются. Это значит, что при выявлении на рабочих местах воздействие шума на работающих более 85 дБА, со стороны органов Роспотребнадзора будут предприняты меры административного воздействия, вплоть до инициирования процессов административного приостановления проведения работ. Полученное нами значение эквивалентного шума практически равно 85 дБ, что говорит о небезопасности производства для человека. Необходимо найти способ по возможности ещё понизить уровень шума.

Что касается операций в целом, то эквивалентный уровень звука для операции сварки находится в пределах 83…86 дБА, а максимальный уровень не превышает 93 дБА. В нашем случае значение составляет 81.36 дБ, что на 1,64 дБ даже меньше эквивалентного уровня, из чего следует, что уровень шума для этой операции находится в норме. Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день для группы равного шумового воздействия равен 88,1 дБ со стандартной неопределённостью измерений 2,3 дБ. Операция сварки в данный перечень не попадает. Аналогичные требования выполнены для операции зачистки и резки.